伊电园数字经济基地及配套基础设施建设项目

中 介 预 算

（2023年10月27日）

编制单位：广东华禹工程咨询有限公司

公司地址：中山市兴中道11号兴中大厦17B

审核单位：中山市旭景工程咨询有限公司

公司地址：中山市石岐区东盛花园阳光花地紫华居7幢503房

编 制 说 明

- 建设单位：中山市石岐街道城市建设和管理局

- 设计单位：广东中山建筑设计院股份有限公司

- 编制单位：广东华禹工程咨询有限公司

- 审核单位：中山市旭景工程咨询有限公司

- 工程名称：伊电园数字经济基地及配套基础设施建设项目

- 工程概况：本项目建设地址位于中山市东区富湾工业区。主要建设内容：新建一栋10层停车楼和厂房，总建筑面积为46440.46m2。建设内容主要包括：土建工程、室内装修工程、安装工程、园建工程及室外配套工程等。概算批复情况：2023年10月10日，中山市发展和改革局以中发改石岐投审[2023]25号文审批伊电园数字经济基地及配套基础设施建设项目，项目总投资为16737.53万元，其中建安工程费13750.70万元。建设所需资金由石岐街道财政解决。

- 报告类型：中介预算审核报告

预算造价：120725978.01元，（大写）人民币：壹亿贰仟零柒拾贰万伍仟玖佰柒拾捌元零壹分，其中绿色施工安全措施费7,199,720.28元；

- 编制依据及说明：

1、依据广东中山建筑设计院股份有限公司2023年10月设计的《伊电园数字经济基地及配套基础设施建设项目土建、安装、精装修及室外园建、安装》等设计图纸、设计回复联系单等计算。

2、本工程按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省市政工程综合定额2018》、《广东省园林绿化工程综合定额2018》及相应计费程式计取费用，执行粤建市函[2016]1113号文件。中山市动态人工调整系数为1，人工费按定额执行。

3、绿色施工安全防护措施费，土建工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的19%计算，安装工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的35.77%计算，园建工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的16.50%计算，绿化工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的10%计算；文明工地增加费、夜间施工增加费及赶工措施费，预算中均不考虑。

4、预算包干费，土建工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的7%计算，安装工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的10%计算；园建工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的6%计算，市政工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的6%计算，绿化工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的6%计算。

5、材料价格按2023年8月份《中山市建设工程常用材料综合价》的主要材料价格，执行中财投审[2013]1号文件规定：

（5.1）市级财政性资金投资项目的工程造价确定，其主要材料价格计价依据执行中山市住房和城乡建设局政务网同期最新公布的《中山市建设工程常用材料综合价》中的材料信息价；

（5.2）如《中山市建设工程常用材料综合价》中公布材料信息价缺项，但周边城市建设主管部门公布的材料信息价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布材料信息价差异较大的，原则按各城市公布价的平均价执行；

（5.3）中山及周边城市公布信息价均缺项的，可按同期《中山建设工程材料参考价格》或周边城市公布的材料供应商价格信息，至少下浮15%后作为工程预（结）算审核的计价依据；

6、工程优质费不计取。

7、依据建办标函（2019）193号文件增值税销项税额按税前工程造价9%计算。

九、说明事项：

（一）土建工程说明：

### 1、根据相关法规及中山市建筑市场实际状况，本工程考虑如下因素：使用商品混凝土，砂浆按干混预拌砂浆，使用散装水泥；

### 2、不考虑购土资源费和弃土消纳费，土方外运运距按10公里考虑；

### 3、本项目考虑1台塔式起重机基础及安拆费，静力压桩机安拆费1台，施工电梯安拆按3台计；

### 4、本项目已计算白蚁防治费；

### 5、灌注桩长度均按11.5m计算，入岩深度按设计所示长度计算，另灌注桩检测管按50*3.0mm，长度按12m计算；

### 6、凿桩头长度按0.5m考虑；

### 7、首层结构地面褥垫层按中砂(30%)和石粉(70%)最大粒径≤20mm计算；

### 8、消防泵房及消防水池墙按C30P8钢筋混凝土墙计算，配筋参Q2计算；

### 9、玻璃幕墙、外墙木纹铝板、外墙铝通、钢结构雨篷、车库交通工程及配电房配合设备部分二次深化等无具体设计图纸，单价按暂估计算；

### 10、施工围挡无具体设计图纸，暂未计入。

（二）装饰工程说明：

- 1、精装修图纸与土建图纸有冲突部分，以精装修图纸为准；

- 2、部分面层设计未提供具体尺寸，预算暂按如下计算：卫生间、垃圾站地砖按600*600防滑砖计算，消防水池地砖按300*300防滑砖计算，卫生间及垃圾站墙面砖按300*600瓷砖计算，水池墙面瓷片按200*300计算，外走廊处铝板吊顶规格按600*600*0.8计算；

- 3、外墙砖经咨询设计按45*95纸皮砖计算，外墙涂料按真石漆计算；

- 4、卫生间防水高度按贴砖高度计算；

- 5、空调内侧墙面按涂料外墙面计算；

- 6、楼梯防滑条按陶瓷防滑条计算；

- 7、前室做法同楼梯间；

- 8、室外、架空层独立柱按包铝板计算；

- 9、露台和景观阳台地面做法按屋1；

- 10、无机涂料均按一底两面计算；

（三）室外配套工程主要说明

### 1、园建工程

- （1）本预算不考虑拆除工程；

- （2）根据设计回复，红线外铺装是消防扑救面来，必须一起施工，红线外铺装计入本次工程；

- （3）根据设计回复，沥青路结构按透水做法；

- （4）根据设计回复，成品花箱材质为玻璃钢；

- （5）根据设计回复，仿木纹砖为：900*150*10浅棕色；

- （6）围墙基础垫层做法按设计最新回复。

### 2、绿化工程

- （1）绿化养护按人工养护12个月考虑；

- （2）乔木支撑暂按三角圆木桩支撑，结算按实；

- （3）根据设计回复，10F地被品种应为米兰；

- （4）根据设计回复，屋面层细叶雪茄花及胡椒木按首层规格及密度统一。

### 3、室外排水工程

- （1）管径<=500的柔性管，单侧工作面暂按300mm考虑；

- （2）溢流井及雨水口深度暂按1m考虑；

- （3）根据设计回复，雨水口连接管为DN200UPVC双壁波纹管；

- （4）根据设计回复，雨、污、废水管道都要做闭水实验；

- （5）根据设计回复，雨水口为钢筋混凝土做法。

- （6）DN600Ⅲ级钢筋混凝土雨水接线有管线部分管长为暂定，具体长度据实验收结算。

- （7）管沟开挖回填大样按设计最新回复。

（四）安装工程说明：

### 1、电气工程：

### （1）配电房内电缆按20米预留；不含开关站内设备，不含潜水泵控制箱XQS4出线防水线缆（厂家配套），不含卷帘按钮及控制线；

### （2）室外电气沟槽回填全部按原土回填考虑；

### （3）变配电房及柴油发电机工程中的照明、防雷、通风及消防在主体中统一计算；

### 2、暖通工程：按图计算，不含排油烟系统的设备及管道等；

### 3、给排水：

### （1）室外给水：从市政给水管接驳口开始计算至建筑外墙，包括室外生活给水、消防给水以及园林给水，室外消防车取水口按室外消火栓计算；

### （2）室内给水：包括生活水泵房设备、给水管道、阀门、洁具；

### （3）室内排水：包括雨水系统、生活污水系统、压力排水以及冷凝水排水系统，排水穿楼板按阻火圈计算，穿空调板位置不考虑套管。

### 4、消防工程

### （1）消火栓系统：经设计确认，室内消火栓箱尺寸按700*240*1800计算；

### （2）喷淋系统：2层以下及管井干管按热浸镀锌加厚钢管计算，3层及3层以上按热浸镀锌钢管计算；

### （3）自动报警系统：包括火灾自动报警系统、防火门监控系统、余压监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统等。

### 5、智能化部分：

### （1）主要设备参数按设计补充的参数表计算；

### （2）网络控制机房未见UPS配电图纸，暂按5000元/项计算，结算以实际发生情况计算；

### （3）停车场出入口道闸按智能一体道闸计算；

### （4）行人通道闸机考虑带人脸识别功能和手动控制开启功能计算；

### （5）智能照明控制仅包含交换机、网关、控制线及配管，不含控制模块，开关执行器、照度传感器、信号防雷器等。

（6）经咨询设计，16路网络硬盘录像机中设备，需补充4T监控级硬盘。

### 6、抗震支架

### 抗震支架编制与审核过程中，缺少该部分大样图，暂按12元/m2综合单价估算，经咨询设计单位，在项目实施过程中进行优化，结算时，按优化后的大样图，经相关单位确认后，按实结算。

### 7、预算参考品牌

| 序号 | 材料/设备名称 | 本项目材料设备品牌表 | 质量及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵、潜污泵 | 东方泵业、广一、白云 | 国标，满足设计及规范压力要求，消防泵取得3c |
| 2 | 阀门 | 广州佳福斯、精嘉、上海标一 | 国标 |
| 3 | 电箱电柜 | 蔚蓝、粤特、维龙新电、德诚、德声、瑞熙恩、中豪 | 国标厚度/国标认证 |
| 4 | 低压开关元器件 | ABB、西门子、常熟、良信、施耐德 | 达国家标准及防火耐火要求 |
| 5 | 电线、电缆 | 中山铁城、广东电缆、广州电线电缆厂 | 国标及防火耐火要求 |
| 6 | 灯具 | 飞利浦、欧普、雷士，佛山照明、微观科技 | 国标 |
| 7 | 消防照明 | 中山振辉、雷士、佛山照明 | 国标、需消防局备案，3C认证 |
| 8 | 消防栓箱、水泵结合器、室外消防栓、灭火器 | 广东平安、广东粤兴、天广、新海 | 国标、需消防局备案，3C认证 |
| 9 | 自动报警设备 | 泰和安、海湾、北大青鸟 | 国标、需消防局备案，3C认证 |
| 10 | 风机、防火阀、风口 | 海鸿、康达、云丰、德通 | 国标、需消防局备案，3C认证 |
| 11 | 变压器 | 海鸿、顺特、佛山特变、广特、松夏、胜特 |  |
| 12 | 弱电监控系统 | 安居宝、海康威视等 |  |
| 13 | 电梯 | 日立、通力、上海三菱、广日（EPSS) |  |
| 14 | 发电机 | 上柴、康明斯、玉柴 |  |
| 15 | 交换机 | 华为、H3C、华三 |  |
| 16 | 摄像头 | 海康威视、大华、华为 |  |
| 17 | 硬盘刻录机 | 海康威视、大华、富士 |  |
| 18 | 洁具 | 九牧、恒洁、箭牌 |  |
| 19 | 密集母线 | 德声、博斐特、艾博 |  |

十、编制单位：广东华禹工程咨询有限公司

编制人员：_____________

复核人员：______________

批 准 人：______________

法定代表人或者授权人签章：

十一、审核单位：中山市旭景工程咨询有限公司

审核人员：_____________

复核人员：______________

批 准 人：______________

十二、日期：2023年10月27日